- Language / Sprache / Idioma / 语言: German / English Sheet 1 of 29 Division R/ Inflators Classification– (English); Klassifikation – (additional language version). # Packaging Specification; # Verpackungs-Spezifikation. Comments/Summary (English); Comments/Summary (additional language version). This document describes the requirements of ZF Airbag Germany GmbH for the packaging and labelling of components.; Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen von ZF Airbag Germany GmbH an die Verpackung und Kennzeichnung von Bauteilen..

Before applying the Document, check timeliness / Dokument vor Anwendung auf Aktualität prüfen / El documento antes del uso para la actualidad examina

CHANGES / ÄNDERUNGEN

This Change Log lists the last two approved changes implemented in this document since the first published version.

| Date | Change Log: short description of changes | Revision Level | Originator |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-02-09 | Various (see blue text in TLV 5-E004-01_17) | J | M. Rasch |
| 2023-11-17 | Change doc no. TLV 5-E004-01_17 to A0032H5863; Update weight per box (4.1.3) and requirements for VCI bags (4.4.6.2); Update format of cover sheet, header and footer | K | T. Schober |

| Inhaltsverzeichnis 1 Abkürzungsverzeichnis 4 2 Begriffsdefinitionen 5 3 Allgemeine Themen 6 4 Verpackung und Versand 6 4.1 Transportbehälter (TB) 7 4.1.1 Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus der Europäischen Union 7 4.1.2 Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus Drittländern 7 4.1.3 Eigenschaften der Transportbehälter (TB) 7 4.2 Transporteinheiten (TE) 8 4.2.1 Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus der Europäischen Union 9 4.2.2 Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus Drittländern 9 4.2.3 Eigenschaften der Transporteinheiten (TE) 9 4.2.4 Teile- und Chargenanzahl auf Transporteinheiten 9 4.3 Beladung von TE 10 4.4 Ladungssicherung / Schutzvorkehrungen 10 4.4.1 Umreifungsbänder 10 4.4.2 Kantenschutz 10 4.4.3 Umweltbedingungen vor/ während des Verpackens 10 4.4.4 Beschädigung von Teilen untereinander 11 4.4.5 Schutz vor Feuchtigkeit 11 4.4.6 Korrosionsschutz 11 4.4.6.1 Teilezustand 11 4.4.6.2 Verwendung von (VCI-) Beuteln 11 4.4.6.3 Korrosionsschutz bei Übersee-Transport 11 4.4.7 Verpackung von Rohstoffen / Chemikalien / Explosivstoffen 12 4.4.8 Umweltschutz 12 4.5 Lieferpapiere und Kennzeichnung von Lieferungen 12 4.5.1 Warenbegleitpapiere / Dokumente an TE 12 4.5.1.1 AVIS 13 4.5.2 Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit durch Barcode-Etiketten 13 4.5.2.1 Informationen zu Barcode-Etiketten / Qualität / Eigenschaften 13 4.5.2.2 Etikettierung von Transportbehältern (TB) 13 4.5.2.3 Etikettierung von Transporteinheiten (TE) 14 4.5.2.4 Etikettierung von Kleinteilen 15 4.5.3 Etikettenvarianten 15 4.5.3.1 Variante 1: 24-stelliger Barcode 15 4.5.3.2 Variante 2: 32-stelliger Barcode 15 4.5.3.3 Variante 3: 32-stelliger Barcode 16 4.5.3.4 Variante 4: 24- oder 32-stelliger Barcode 16 4.5.3.5 Variante 5: 24- oder 32-stelliger Barcode 16 4.5.3.6 Etikettenspezifikation für Programmierer und Techniker 16 5 Kennzeichnung von Musterteilen, Qualifikationslosen und Teilen im Safe Launch Plan (SLP) 16 5.1 Musterteile 17 5.2 Qualifikationslose 17 5.3 Teile im Safe Launch Plan (SLP) 17 6 Anhänge 18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Table of contents 1 List of Abbreviations 4 2 Terminology 5 3 General Topics 6 4 Packaging and Shipping 6 4.1 Transport Boxes (TB) 7 4.1.1 Sort or Type, when delivered out of the European Union 7 4.1.2 Sort or Type, when delivered out of Third Party Countries 7 4.1.3 Characteristics of Transport Boxes (TB) 7 4.2 Transport Units (TU) 8 4.2.1 Sort or Type, when delivered out of the European Union 9 4.2.2 Sort or Type, when delivered out of Third Party Countries 9 4.2.3 Characteristics of Transport Units (TU) 9 4.2.4 Number of parts and Batches per Transport Unit 9 4.3 Loading of TU 10 4.4 Cargo securing / Precautions 10 4.4.1 Straps 10 4.4.2 Edge Protection 10 4.4.3 Environmental conditions before/ during packaging 10 4.4.4 Damaging of parts amongst themselves 11 4.4.5 Moisture protection 11 4.4.6 Corrosion protection 11 4.4.6.1 Condition of Parts 11 4.4.6.2 Usage of (VCI-) Bags 11 4.4.6.3 Corrosion protection for oversea transport 11 4.4.7 Protection of Raw Material / Chemicals / Explosives 12 4.4.8 Environmental Protection 12 4.5 Shipping Documents and Labelling of Shipments 12 4.5.1 Shipping Documents / Documents on TU 12 4.5.1.1 AVIS 13 4.5.2 Traceability of all parts is ensured via bar code label 13 4.5.2.1 Information to bar code label/ quality/ characteristics 13 4.5.2.2 Labelling of Transport Boxes (TB) 13 4.5.2.3 Labelling of Transport Units (TU) 14 4.5.2.4 Labelling of small parts 15 4.5.3 Label Types 15 4.5.3.1 Type 1: 24-digits Bar Code 15 4.5.3.2 Type 2: 32-digits Bar Code 15 4.5.3.3 Type 3: 32-digits Bar Code 16 4.5.3.4 Type 4: 24- or 32-digits Bar Code 16 4.5.3.5 Type 5: 24- or 32-digits Bar Code 16 4.5.3.6 Label-specification for programmers and technicians 16 5 Labelling of sample parts, qualification lots and parts within a Safe Launch Plan (SLP) 16 5.1 Sample parts 17 5.2 Qualification lots 17 5.3 Parts within a Safe Launch Plan (SLP) 17 6 Attachments 18 |  |  |  |
| # Abkürzungsverzeichnis |  | List of Abbreviations |  |
| AVIS BxLxH CH ERP EU GHS HT IPPC ISPM kg LKW LTI-Nrn. max. min. Mat.-Nr. MB MHD mm Nr./ Nrn. PDS PPAP Q-Los RESY SDE SLP UV TB TE TLV VCI ZF | - Geld- oder Warenankündigung - Breite x Länge x Höhe - Chart - Enterprise Resource Planning - Europäische Union - Globales Harmonisierungssystem - Heat Treatment - Integrated Pollution Prevention and Control - Internationaler Standard für Pflanzenschutzmaßnahmen - Kilogramm - Lastkraftwagen - Ladungsträgeridentifikations-Nummern - maximal - minimal - Material-Nummer - Methylbromidbehandlung - Mindesthaltbarkeitsdatum - Millimeter - Nummer / Nummern - Packaging Data Sheet - Production Part Approval Process - Qualifikationslos - Recycling System (bestätigt, das Material ist recyclebar) - Supplier Development Engineer - Safe Launch Plan - Unterverpackung - Transportbehälter - Transporteinheit - Technische Liefervorschrift - Volatile Corrosion Inhibitor - ZF Airbag Germany GmbH | AVIS CH DOE ERP EU GHS HT IPPC ISPM kg LTI-Nos. max. min. MB mm No./ Nos. PDS PN PPAP Q-Lot RESY SDE SLP SP TB TLV TU VCI WxLxH ZF | - Announcement for money or goods to be delivered - Chart - Date of Expiry - Enterprise Resource Planning - European Union - Globally Harmonized System - Heat Treatment - Integrated Pollution Prevention and Control - International Standards for Phytosanitary Measures - Kilogram - Logical Transport Item-Numbers - Maximum - Minimum - Methyl Bromid Treatment - Millimeter - Number/Numbers - Packaging Data Sheet - Part Number - Production Part Approval Process - Qualification Lot - Recycling System - Supplier Development Engineer - Safe Launch Plan - Sub-Packaging - Transport Box - Technical Delivery Specification - Transport Unit - Volatile Corrosion Inhibitor - Width x Length x Hight - ZF Airbag Germany GmbH |
| # Begriffsdefinitionen Bauteil- /Dokument- und Zeichnungsnummer Aktuelles System: Teilenummer: 8-stellig (numerisch) + Index, z.B. 34123456A oder 5-stellig, z.B. 25123 Zeichnungsnummer: 8-stellig + Haupt- und Nebenindex, z.B. 34123456A00 oder Tabellen-Zeichnung, z.B. CH34123456A00 Information: Die Zeichnung enthält alle Informationen, die das Teil beschreiben (z.B. Maße, Material, Spezifikationen, …) Neues System: Teilenummer: 8-stellig (alphanumerisch) + Level, z.B. A001A001A Zeichnungs- oder Dokumentennummer: 10-stellig(alphanumerisch) + Level, z.B.A0001A0001A Chargennummer Muss für jede Lieferung an jeden ZF Standort vergeben werden. Ist zehnstellig, von links nach rechts zu lesen und wie folgt aufgebaut: Stelle 1 bis 4 = Lieferanten-Nr.: - Nr. wird durch ZF vergeben und ändert sich nie - eindeutige Nr. für jeden einzelnen Standort des Lieferanten Stelle 5 bis 10 = Chargen-Identifikations-Nr.: - ist frei wählbar und ändert sich - muss eindeutig sein - darf sich nicht wiederholen Die Rückverfolgung von der Chargennummer auf die Produktionsdaten und die Materialdaten ist im Verpackungsdatenblatt zu beschreiben (siehe Reiter „Traceability“). LTI-Nummer LTI-Nr. = „LadungsTrägerIdentifikations-Nr.“ für TE. Die erste TE erhält die LTI-Nr. 1. Dies ist eine fortlaufende Nr. für jede einzelne TE innerhalb einer Charge (Ist die komplette Charge auf einer TE Vergabe von LTI-Nr. 1). LTI … LTI 3 LTI 2 LTI 1 Chargengröße Die Festlegung der minimalen und maximalen Chargengröße erfolgt im Verpackungsdatenblatt unter Berücksichtigung der einzelnen Prozessschritte sowie der ZF Risikobewertung. Lieferlosgröße Grundsätzlich ist anzustreben, dass die Lieferlosgröße der Chargengröße entspricht. Dabei sind die Anforderungen der ZF Global Logistics Directive (GLD) zu beachten. In begründeten Fällen kann eine Charge auf mehrere Lieferlose aufgeteilt werden (Unterscheidung durch LTI-Nummer). Verpackungsdatenblatt - legt die Verpackung (-svorschriften) für ein Bauteil fest. - ist eine mehrseitige Excel-Datei. - ist Teil des PPAP und wird von ZF bereitgestellt/übermittelt (Jeweils die bei PPAP-Erstellung aktuelle Version). - legt mit Abschluss des PPAP die Verpackung, Etikettierung, etc. für eine bestimmte Material-Nr. final fest. |  | Terminology Part- / Document- and Drawing number Actual system: Part number: 8-digits (numeric) + revision, e.g. 34123456A or 5-digits, e.g. 25123 Drawing number: 8-digits + major and minor rev., e.g. 34123456A00 or chart drawing, e.g. CH34123456A00 Information: The drawing contains all information that describe the part (e.g. dimension, material, specification, …) New system: Part number: 8-digits (alphanumeric) + level, e.g. A001A001A Drawing- or document number: 10-digits (alphanumeric) + level, e.g. A0001A0001A Batch Number Must be issued for every shipment to any ZF location. Is ten digits long, to read from left to right and designed as follows: digit 1 to 4 = supplier code: - Number is issued by ZF and never changes - distinct no. for every single location of the supplier digit 5 to 10 = batch identification number: - is issued by the supplier and changes - must be distinct - shall not be reused The traceability to production data and to the material data must be defined in the packaging data sheet (see tab “Traceability”). LTI Number LTI-No. = “Logical Transport Item-Number” for TU. The fist TU starts with LTI no. 1. This is a consecutive no. for every single TU within one batch (If the whole batch is on one TU LTI no. 1 must be issued). LTI … LTI 3 LTI 2 LTI 1 Batch Size The minimum and maximum batch size shall be defined in the Packaging Data Sheet under consideration of the single process steps and the ZF risk rating. Delivery Lot Size The intention should be to have the delivery lot size equal to the batch size. The requirements from the ZF Global Logistics Directive (GLD) must be considered. In reasonable cases a batch may be divided in several delivery lots (distinction by LTI no). Packaging Data Sheet: - fixes the exact packaging (-instructions) for one part. - is a multilateral Excel-file. - is part of the PPAP and provided/submitted from ZF (Respectively the current version, when the PPAP is issued). - finally fixes the packaging, labelling, etc. of one specific part no., with approval of the PPAP. |  |
| # Allgemeine Themen Diese technische Liefervorschrift ersetzt die TLV 5-E004-01-17. Änderungen sind in blauer Schrift verfasst. Sie beschreibt die Anforderungen an Verpackung, Kennzeichnung und Versand von sicherheits-relevanten Bauteilen / Produkten für - Airbag-Sicherheitssysteme, - Rückhaltesysteme oder - Aktivierungseinheiten. Eine besondere Bedeutung kommt der Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit durch eine eindeutige Kennzeichnung der Verpackung mittels Barcodeetiketten (siehe 4.5.3) und vorgegebenen Etikettenpositionen (siehe 4.5.2.2 – 4.5.2.4) zu. Bestimmte Materialien oder Bauteile unterliegen einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Dieses ist im Verpackungsdatenblatt zu definieren und muss zu jeder Anlieferung auf dem Barcode angegeben werden (siehe 4.5.3.4). Das MHD muss für die gesamte Charge einheitlich sein. Abweichungen sind mit dem Kunden schriftlich in den Bemusterungsunterlagen/Verpackungsdatenblatt zu vereinbaren. |  | General Topics This delivery specification replaces TLV 5-E004-01-17. Changes are written in blue color. It defines the requirements for packaging, labelling and shipping of safety relevant parts / prodcuts for - Airbag Safety Systems - Restraint Systems - Activation Units. Special importance is attached to the traceability of all parts by a clear labelling of packaging with barcode labels (see 4.5.3) and predefined label positions (see 4.5.2.2 – 4.5.2.4). Some materials or parts are subject to a date of expiration (DOE). This must be defined in the packaging data sheet and must be stated on the barcode label for each delivery (see 4.5.3.4). The DOE must be consistent for the whole batch. Deviations are to be agreed with the customer in writing in the sampling documents/packaging data sheet. |  |
| # Verpackung und Versand Die Verpackung ist bereits vor der Serien- beauftragung abzustimmen und wird mittels Verpackungsdatenblatt im PPAP freigegeben. Änderungen müssen vorab angezeigt werden und bedürfen der Zustimmung von ZF. |  | Packaging and Shipping The packaging is to be agreed before the serial assignment. The packaging data sheet is approved in the PPAP. Any change must be reported upfront and requires the approval from ZF. |  |
| ## Transportbehälter (TB) |  | Transport Boxes (TB) |  |
| ### Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus der Europäischen Union TBs können sein: Kartonschachteln, Pendelverpackungen (z.B. Klappboxen), etc. Zu verwenden sind: - Pendelverpackungen von ZF (werden bevorzugt). - falls nicht verfügbar/von ZF nicht bereitgestellt, nutzen Sie TBs wie im PPAP abgestimmt. Informationen bezüglich Pendelverpackungen: - Sie müssen von ZF freigegeben sein. - Die oberste Lage muss per Kunststoffdeckel verschlossen sein (Siehe Anhang A). - In Ausnahmefällen ist eine vollflächige Abdeckung aus Karton erlaubt. Es dürfen nur saubere, trockene Behälter verwendet werden und alte Label sowie Kleberückstände müssen entfernt werden. ZF organisiert bei Bedarf die Reinigung von verschmutzten sowie den Austausch von defekten Behältern. Entladungen von LKW sind nur vom Heck aus vorzunehmen. Seitenentladungen sind nicht möglich. |  | Sort or Type, when delivered out of the European Union TBs can be: cardboard boxes, returnable packaging (e.g. folding boxes), etc. To be used are: - returnable packaging from ZF (are preferred). - if not available/provided from ZF, use TBs like agreed in PPAP. Information according returnable packaging: - It must be approved by ZF. - The upper layer must be closed with a plastic cover (see attachment A). - In exceptional cases, a complete covering via cardboard is acceptable. Only clean and dry transport boxes may be used and old labels and adhesive residues must be removed. If necessary, ZF organizes the cleaning of soiled and the replacement of defective transport boxes. Unloadings are only allowed from the rear side of the vehicle. Side unloadings are not possible. |  |
| ### Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus Drittländern Es müssen Einwegkartons verwendet werden. Entladungen von LKWs sind nur vom Heck aus vorzunehmen. Seitenentladungen sind nicht möglich. |  | Sort or Type, when delivered out of Third Party Countries Disposable cardboard boxes must be used. Unloadings are only allowed from the rear side of the vehicle. Side unloadings are not possible. |  |
| ALLE WEITEREN FORDERUNGEN ZU TRANSPORTBEHÄLTERN GELTEN FÜR INNEREUROPÄISCHE TRANSPORTE, SOWIE FÜR ANLIEFERUNGEN AUS DRITTLÄNDERN. |  | ALL FURTHER REQUIREMENTS REGARDING TRANSPORT BOXES AFFECT SHIPMENTS WITHIN THE EUROPEAN UNION, AS WELL AS SHIPMENTS FROM THIRD PARTY COUNTRIES. |  |
| ### Eigenschaften der Transportbehälter (TB) Die Transportbehälter müssen … (sein). - formstabil, - unbeschädigt, - trocken, - sauber, - stapelbar, - zum Transport der jeweiligen Teile geeignet, - hinsichtlich Packmaß und -volumen für eine maximale Befüllung der TB mit den jeweiligen Teilen ausgewählt, - inkl. Ware, leichter als 15kg, - das Maximalgewicht einer beladenen Palette tragen können, - maximales Palettengewicht: 800kg - bezieht sich auf eine oder mehrere vollständige TB-Lagen - bei Doppeltlagerung darf sowohl die untere als auch die obere Palette nicht mehr als 400kg wiegen. |  | Characteristics of Transport Boxes (TB) Transport Boxes must (be) - stable in shape, - undamaged, - dry, - clean, - stackable, - suitable for the transportation of the goods, - selected, regarding pack size and volume, to enable a maximum filling of the TB with the respective parts, - have a maximum weight of 15kg, incl. parts, - able to carry the weight of one loaded palette, - maximum pallet weight: 800kg - refers to one or more complete TB layers - in the case of double storage, both the lower and the upper pallet must not weigh more than 400kg. |  |
| ## Transporteinheiten (TE) TEs (Paletten oder Gitterboxen) müssen verwendet werden, wobei dessen Art und genaue Definition im PPAP erfolgt. Pro TE dürfen nur Teile einer Charge enthalten sein. Ausnahmen (z.B. für Kleinteile), müssen mit dem zuständigen SDE abgestimmt werden. Zur Lagerung und zum Transport dürfen maximal zwei vollständig beladene TEs aufeinandergestapelt werden. Unvollständig beladene TEs dürfen bis zu einer Höhe von max. 2m aufeinandergestapelt werden, wenn eine Beschädigung der Transportbehälter (TB) ausgeschlossen ist. Die einzelnen Lagen müssen hierbei vollständig mit Transportbehältern gefüllt sein. Folgendes gilt nur für den Standort Aschau: Werden TEs einer Charge an verschiedenen Tagen angeliefert, muss dies in aufsteigender Reihenfolge der LTI-Nrn. erfolgen. Beispiel: 6 TEs, beladen mit Teilen einer Charge = LTI 1 bis 6: Lieferung Nr.1 (24.Feb.2016): LTI-Nrn 1, 2, 3 i.O. Lieferung Nr.2 (05.Jun.2016): LTI-Nrn 4, 5, 6 i.O. Eine Vermischung der LTI ist nicht zulässig. ABER: Eine genaue Reihenfolge auf dem LKW ist nicht gefordert. |  | Transport Units (TU) TUs (pallets or box pallet) must be used and the type and definition needs to be agreed in the PPAP. Only parts of one batch are allowed in one TU. Exception (e.g. for small parts) must be agreed with the responsible SDE. During storage and transport at most two fully loaded TUs shall be stacked on each other. Partially loaded TUs might be stacked up to a height of maximum 2m, as long as a damage to the transport containers (TB) is excluded. In this case each single layer must be completely filled up with transport boxes. Following applies only for the Aschau Location: If several TUs of one batch are delivered on different days, this must happen in ascending order of LTI numbers. Example: 6 TUs, loaded with parts of one batch = LTI 1 to 6: Delivery no.1 (24.Feb.2016): LTI no. 1, 2, 3 OK Delivery no.2 (05.Jun.2016): LTI no. 4, 5, 6 OK A mixing of the LTIs is not allowed. BUT: An exact sequence on the truck is not required. |  |
| ### Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus der Europäischen Union - EPAL Europalette (siehe Anhang B) - EPAL Gitterbox (siehe Anhang C) |  | Sort or Type, when delivered out of the European Union - EPAL Euro Pallet (see att. B) - EPAL Box Pallet (see att. C) |  |
| ### Art bzw. Typ, bei Anlieferung aus Drittländern - EPAL Europalette (siehe Anhang B) - EPAL Gitterbox (siehe Anhang C) - Einwegpalette aus Holz 800x1200x144mm (siehe Anhang B) oder 770x1170x140mm (siehe Anhang D) - Die Verpackung für Rohstoffe wird separat vereinbart. Achtung: Bei Transport im Seecontainer und Frachtkostenübernahme durch ZF ist die Palettengröße 770x1170x140mm zu verwenden. |  | Sort or Type, when delivered out of Third Party Countries - EPAL Euro Pallet (see att. B) - EPAL Box Pallet (see att. C) - Wooden one-way pallet 800x1200x144mm (see att. B) or 770x1170x140mm (see att. D) - The packaging for raw materials is agreed separately. Attention: If the transport is done in a maritime container and the costs are paid by ZF, the palette size 770x1170x140mm must be used. |  |
| ALLE WEITEREN FORDERUNGEN ZU TRANSPORTEINHEITEN GELTEN FÜR INNEREUROPÄISCHE TRANSPORTE, SOWIE FÜR ANLIEFERUNGEN AUS DRITTLÄNDERN. |  | ALL FURTHER REQUIREMENTS REGARDING TRANSPORT UNITS AFFECT SHIPMENTS WITHIN THE EUROPEAN UNION, AS WELL AS SHIPMENTS FROM THIRD PARTY COUNTRIES. |  |
| ### Eigenschaften der Transporteinheiten (TE) - Europaletten müssen dem Standard EPAL1 entsprechen. - Paletten aus Vollholz müssen dem ISPM-15 Standard genügen. - Schäden und Mängel nach UIC 435 werden nicht akzeptiert. Die TEs müssen … (sein). - unbeschädigt - bis 2.000kg belastbar - kompakt, vollflächig und gleichförmig beladen - verwindungssteif - einen Abstand von max. 100mm, vom Boden zur Unterseite (Gabelaufnahme) der TEs einhalten |  | Characteristics of Transport Units (TU) - Euro Pallets must meet the EPAL1 standard. - Pallets from solid wood must meet the ISPM-15 standard. - Damages and faults according to UIC 435 will not be accepted. TUs must (be) - undamaged - resilient up to 2000kg - tightly, evenly and homogenously loaded - torsion-resistant - meet a max. distance of 100mm from the floor to the bottom side |  |
| ### Teile- und Chargenanzahl auf Transporteinheiten Die maximale Teileanzahl pro TE ist 999.999 Stück. Pro TE ist nur Material einer Charge erlaubt. AUSNAHME: Kleinteile, da geringer Verpackungsumfang. ABER: - Klare optische Trennung von verschiedenen Material- und Chargen-Nummern., z.B. durch Kartons. |  | Number of parts and Batches per Transport Unit The max. amount of parts per TU is 999.999 pieces. Just one batch per TU is allowed. EXCEPTION: Small parts, due to the small packaging size. BUT: - Strict visible separation of different part and batch numbers, e.g. through cardboard. |  |
| ## Beladung von TEs Maximale Höhe (eine TE inkl. TBs und Verpackungsmaterial): 1040mm Maximalgewicht (eine TE inkl. TBs und Verpackungsmaterial): 800kg Weder TBs/Ware noch Verpackungsmaterial darf die Grundabmessungen einer Palette (800x1200mm bzw. 770x1170mm) oder die Gitterboxoberkante überragen. Ein Ausbauchen durch Überladung etc. ist nicht zulässig. |  | Loading of TU Maximum height (one TU incl. TBs and packaging material): 1040mm Maximum weight (one TU incl. TBs and packaging material): 800kg Neither TBs/goods nor packaging material shall protrude the basic dimensions of a pallet (800x1200mm or 770x1170mm) or the top edge of a box pallet. Bulging due to overload etc. is not permitted. |  |
| ## Ladungssicherung / Schutzvorkehrungen Bei Überseetransport in Containern sind TE entsprechend der Vorschriften zu sichern (die TE dürfen sich nicht bewegen). Die Verwendung von Stausäcken bzw. Staupolstern wird bevorzugt. |  | Cargo securing / Precautions For overseas transport in containers, TE must be secured against the regulations (the TE must not move). The use of dunnage bags is preferred. |  |
| ### Umreifungsbänder Müssen aus Kunststoff sein. 4 Bänder pro Palette: 2x quer- und 2x längsseitig. Stahlbänder sind nicht erlaubt. Die Bänder dürfen die Etiketten nicht verdecken (behindert das Scannen von Barcodes). |  | Straps Plastic straps must be used: 4 straps per pallet: 2x cross- and 2x lengthwise. Metal straps are not allowed. Straps shall not occult the bar code label (disables the scanning of bar codes) |  |
| ### Kantenschutz Muss zum Schutz der Kartons vor Verformung durch Umreifungsbänder eingesetzt werden. Länge des Kantenschutzes = 100mm |  | Edge Protection Must be used, to protect cardboard boxes from deformation by straps. Length of edge protection = 100mm |  |
| ### Umweltbedingungen vor/ während des Verpackens Die Luftfeuchtigkeit soll während des Verpackens möglichst gering sein. Die Umgebung soll: - sauber sein (Staub, verschmutzte Flächen, etc.) - geschützt sein vor Regen, Wind, etc. |  | Environmental conditions before/ during packaging The humidity during packaging shall be as low as possible. The surrounding shall be: - clean (dust, dirty surfaces, etc.). - sheltered from rain, wind, etc. |  |
| ### Beschädigung von Teilen untereinander Vermeidung durch geeignete Maßnahmen wie z.B.: - Zwischenlagen aus Wellpappe (RESY-Qualität) - Auffüllen entstehender Leerräume |  | Damaging of parts amongst themselves Avoidance by appropriate actions for example: - Layers of cardboard (RESY-quality) - Filling of appearing empty spaces |  |
| ### Schutz vor Feuchtigkeit Die Verpackung muss den Inhalt vor eindringender Feuchtigkeit schützen. Ausnahmen sind im Verpackungsdatenblatt abzustimmen. |  | Moisture protection The packaging must protect the goods against penetrating moisture. Exceptions are to be defined in the packaging data sheet. |  |
| ### Korrosionsschutz Soweit nicht anders vereinbart ist ein Korrosionsschutz von 6 Monaten zu gewährleisten. |  | Corrosion protection Unless otherwise agreed, corrosion protection must be guaranteed for 6 months. |  |
| #### Teilezustand Alle Teile müssen … (sein): - trocken - sauber - rostfrei - während des Verpackens Raumtemperatur haben. |  | Condition of Parts All parts must (be): - dry. - clean. - free of rust. - have room temperature during the packaging. |  |
| #### Verwendung von (VCI-) Beuteln Für Teile aus Kohlenstoffstahl müssen zwingend VCI-Beutel verwendet werden. Die Foliendicke der Beutel soll min. 80µm betragen. Ggf. sind zusätzliche Trockenmittel in den VCI-Beutel einzubringen. Alle Beutel müssen beschädigungsfrei und dicht verschlossen sein, z.B. mit Klebeband oder Kabel-binder. Dazu müssen die Beutel ausreichen groß dimensioniert sein. Ein bloßes Umschlagen des Beutels oder der Verschluss mittels Klebepunkten ist nicht ausreichend. Abweichungen von dieser Vorgabe bedürfen der Genehmigung durch ZF. |  | Usage of (VCI-) Bags For carbon steel parts VCI-bags are mandatory. The foil thickness of the bags should be at least 80µm. Desiccant must be put into the VCI-bags, if necessary. All bags must be undamaged and sealed, e.g. by applying a tape or a cable tie. For this purpose, the bag size must be sufficient. It is not sufficient to only fold the bag or close it with adhesive dots. Any deviation of this standard requires the approval of ZF. |  |
| #### Korrosionsschutz bei Übersee-Transport Bei Übersee-Transport ist die Verpackung wie folgt aufzubauen: - Verwendung eines VCI-Beutels je TB mit einer Foliendicke von min. 150µm. - Zusätzlich wird in jeden VCI-Beutel ein staubfreier Trockenbeutel mit min. 80g eingelegt. - Der Beutel wird entlüftet und anschließend luftdicht verschweißt oder verklebt. Abweichungen von dieser Vorgabe bedürfen der Genehmigung durch ZF. |  | Corrosion protection for oversea transport For oversea-transport the packaging must conform to the following standard: - Use a VCI bag for each TB with a foil thickness of at least 150µm. - In addition, one dust-free desiccant bag of at least 80g is put in each bag. - The bag is deaerated and hermetically sealed by welding or an adhesive tape. Any deviation of this standard requires the approval of ZF. |  |
| ### Verpackung von Rohstoffen / Chemikalien / Explosivstoffen Die Verpackung muss Schutz bieten vor: - Beschädigung - Verschmutzung - Feuchtigkeit, besonders bei hygroskopischen Stoffen (absolute Dichtheit der Verpackung). Verpackung und Kennzeichnung nach geltenden Vorschriften, wie z.B.: - GHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) - Gefahrgut - Explosivstoff- / Pyrotechnikrichtlinie - CP3 oder Europalettenmaße - Einwegpalette aus Holz 800x1200x144mm 770x1170mm |  | Protection of Raw Material / Chemicals / Explosives The packaging must protect against: - damage - contamination - moisture, especially with hygroscopic materials (packaging must be absolutely sealed). Packaging and labelling acc. to applicable regulations, e.g.: - GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) - dangerous goods - directives for explosives and pyrotechnic articles. - CP3 or Euro Pallet dimensions - Wooden one-way pallet 800x1200x144mm |  |
| ### Umweltschutz Es soll so wenig Verpackungsmaterial wie möglich verwendet werden. Wo möglich soll das Verpackungsmaterial wiederverwendbar und/ oder recycelbar sein. ISPM-15 Standard - Bei Paletten ist die Wärmebehandlung der Methylbromidbehandlung vorzuziehen. - Nutzung der Paletten nach ISPM-Behandlung innerhalb von 2 Wochen oder Lagerung in trockener Umgebung (Risiko, dass sich Schädlinge sonst wieder einnisten). |  | Environmental Protection As less as possible packaging material shall be used. When possible reusable and/ or recyclable packaging material shall be used. ISPM-15 Standard - With pallets, heat treatment is preferred over methyl bromide treatment. - Usage of pallets after ISPM-treatment within 2 weeks or storage in dry environment (risk, that pests nest again). |  |
| ## Lieferpapiere und Kennzeichnung von Lieferungen |  | Shipping Documents and Labelling of Shipments |  |
| ### Warenbegleitpapiere / Dokumente an TE - Prüfbescheinigung Muss die Mindestanforderungen der „Kundenspezifischen Prüfbescheinigung“ von ZF enthalten. - Lieferschein mit folgenden Mindestangaben: - Materialnummer - Chargennummer - Bestellnummer - LTI-Nummern - Leergutangabe Ein Dokument, z.B. der Lieferschein, in dem angegeben wird, wie viele Klappbehälter, Trays, Deckel etc. die Lieferung enthält. Diese Dokumente müssen: - jeder Lieferung beiliegen - fest an den TEs/TBs angebracht sein |  | Shipping Documents / Documents on TU - Certificate of Compliance Must include the minimum requirements of the “Customer Specific Certificate of Compliance”. - Delivery Note with following information: - part number - batch number - purchase order number - LTI numbers - Document stating empties A document, e.g. the delivery note, which states, how many folding boxes, trays, covers, etc. the delivery contains. These documents must be: - part of every shipment - securely fixed on the TUs/TBs |  |
| #### AVIS Gilt nur für den Standort Aschau. Die Warenbegleitpapiere müssen dem Wareneingangsbüro vor Eintreffen der Lieferung gesendet werden. - via email an WE.Aschau@zf.com. - mindestens einen Tag im Voraus (enthält alle benötigten Lieferdokumente einer Lieferung; Siehe auch 4.5.1) |  | AVIS Is only valid for Aschau as receiving plant. The shipping documents must be sent to the incoming goods department before the delivery arrives. - via email to WE.Aschau@zf.com. - minimum one day in advance (includes all required delivery documents of a shipment; see also 4.5.1). |  |
| ### Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit durch Barcode-Etiketten |  | Traceability of all parts is ensured via bar code label |  |
| #### Informationen zu Barcode-Etiketten / Qualität / Eigenschaften Link zur Barcode-Software: www.trw.visualit.org Etiketten müssen für Scanner lesbar sein. Sie dürfen daher nicht mit Klarsichtfolie überklebt werden und keine glänzende Oberfläche haben. Wichtig bei Pendelverpackungen (z.B. Klappbehälter): - Der Masterbarcode muss sich leicht und vollständig von der Außenseite ablösen lassen. - Alte Etiketten müssen entfernt werden. |  | Information to bar code label/ quality/ characteristics Link to bar code software: www.trw.visualit.org Labels must be readable for scanners. Therefor they shall not be covered with a transparent film or have a glossy/shiny surface. Important for returnable packaging (e.g. folding boxes): - The master bar code must be easily and completely removable from the outer surface. - Old labels must be removed completely. |  |
| #### Etikettierung von Transportbehältern (TB) Erfolgt via TB-Barcode. - Gibt die Stückzahl im jeweiligen TB an (In einem TB dürfen nur Teile einer Charge enthalten sein). - Einziger Unterschied zum Master- und (UV) Unterverpackungs-Barcode ist die Stückzahl. Jeder einzelne TB muss einen TB-Barcode aufweisen. TB-Barcode auf Kartonschachteln: - Position: Muss auf der Oberseite jedes einzelnen TBs sein (nicht im Bereich des Klebebands/der Trennlinie des TBs). TB-Barcode bei unverschlossenen TBs (z.B. Klappbehältern): - Position: Das Etikett muss in den Behälter, auf die Teile gelegt werden. ACHTUNG: Kleben Sie den TB-Barcode nicht auf die Klappbehälter. Werden innerhalb eines TB Unterverpackungen verwendet (z.B. mehrere Beutel in einem Karton), muss jede UV wie ein TB gekennzeichnet sein. |  | Labelling of Transport Boxes (TB) Happens via TB bar code. - States the quantity within the respective TB (only parts of one single batch must be within one TB). - The only difference to the master- and (SP) sub packaging bar code is the quantity. Every single TB must have a TB-bar code. TB-bar code on cardboard boxes: - Position: must be on the upper side of every single TB (not covered by the tape or in the separation line of the TB). TB bar code for unsealed TBs (e.g. folding boxes): - Position: The label must be put inside the TB, on top of the parts. ATTENTION: Do not glue the TB bar code onto the collapsible boxes. If a TB contains sub packaging (e.g. several bags inside a carton box) each packaging must be labeled like the TB. |  |
| #### Etikettierung von Transporteinheiten (TE) Erfolgt via Master-Barcode. - Gibt die Gesamtstückzahl des auf der TE geladenen Lieferloses an (auf einer TE darf sich nur eine einzige Charge befinden). ACHTUNG: Ausnahme für Kleinteile nach Abstimmung (eine Charge kann auf mehrere Lieferlose und/ oder TE aufgeteilt sein). - Einziger Unterschied zum TB- und UV-Barcode ist die Stückzahl. - Jede einzelne TE muss einen Master-Barcode aufweisen. Master-Barcodes auf Paletten - Position: siehe Anhang B und D - Anzahl: Vier Etiketten pro TE Masterbarcodes auf Gitterboxen - Position: siehe Anhang C - Anzahl: Zwei pro Gitterbox |  | Labelling of Transport Units (TU) Happens via master bar code. - States the total quantity of the delivery lot loaded on the TU (only one single batch is allowed per TU). ATTENTION: Exception for small parts by agreement (one batch can be divided into several delivery lots and/ or TU). - Only difference to the TB and SP bar code is the quantity. - Every single TU must have a master bar code. Master bar codes on pallets - Position: see attachment B and D - Quantity: Four labels per TU Master bar codes on box pallets - Position: see attachment C - Quantity: Two per box pallet |  |
| #### Etikettierung von Kleinteilen Auf einer TE dürfen in Abstimmung mit dem zust. SDE mehrere Chargen geladen werden. Master-Barcode: - Gibt die Gesamtstückzahl, genau eines auf der TE geladenen Lieferloses (einer Charge) an. - Eine Charge kann auf mehrere TEs und/oder Lieferlose aufgeteilt sein. - Position: seitlich und von außen sichtbar, auf einer der langen Seiten eines einzigen TBs des jeweiligen Lieferloses. - Anzahl: Ein Etikett pro Lieferlos und TE. TB-Barcode: - identisch zu 4.5.2.2 |  | Labelling of small parts It´s allowed to load several batches on one TU. This must be approved by the responsible SDE. Master bar code: - States the total quantity of exactly one delivery lot (of one batch) loaded on the TU. - One batch can be divided into several TUs and/or delivery lots. - Position: sideways and visible on one of the long sides of one single TB of the respective delivery lot. - Quantity: one label per delivery lot and TU. TB bar code: - identical to 4.5.2.2 |  |
| ### Etikettenvarianten |  | Label Types |  |
| #### Variante 1: 24-stelliger Barcode Code 2/5 Interleaved Für Teile mit einer 5-stelligen Materialnummer. - Auswahl: Etikett 24 stellig - Beispiel für Material-Nr.: 00012345 Vor der Material-Nr. werden drei Nullen ergänzt. Eingabemaske der Barcode-Software und Beispieletikett siehe Anhang G |  | Type 1: 24-digits Bar Code Code 2/5 Interleaved For parts with a 5 digits part number. - Selection: Label 24 Digits - Example for part-no.: 00012345 Three zeros are added before the part number. Input mask of the bar code-software and sample label see attachment G |  |
| #### Variante 2: 32-stelliger Barcode Code 128 Für Teile mit 12-stelliger Materialnummer. - Auswahl: Etikett 32 stellig - Beispiele für Material-Nr.: 00034098765A 000A001A001A Vor der Material-Nr. werden drei Nullen ergänzt. Eingabemaske der Barcode-Software und Beispieletikett siehe Anhang H |  | Type 2: 32-digits Bar Code Code 128 For parts with a 12 digits part number. - Selection: Label 32 igits - Examples for part-no: 00034098765A 000A001A001A Three zeros are added before the part number. Input mask of the bar code software and sample label see attachment H |  |
| #### Variante 3: 32-stelliger Barcode inkl. Nestnummer Für Teile mit 8-stelliger Materialnummer. - Auswahl: analog zu Variante 2, inkl. Zusatz „Nestnummer“. - Beispiel für die Nestnr.: 1 Die Nest-Nr. kann aus Zahlen und/ oder Buchstaben bestehen. Bei Einsatz dieser Etiketten-Variante, - dürfen im TB nur Teile aus dem angegebenen Nest enthalten sein. - muss dies auch im PPAP, per Musteretikett im „Packaging Data Sheet“, freigegeben sein. Eingabemaske der Barcode-Software und Beispieletikett siehe Anhang I |  | Type 3: 32-digits Bar Code incl. cavity number For parts with a 8 digits part number. - Selection: in analogy to option 2, incl. add-on “Cavity”. - Example for cavity no.: 1 The cavity number can consist of numbers and/or letters. If this label type is used, - the TB may only contain parts from the stated cavity. - it must be agreed in PPAP, via sample label in the “Packaging Data Sheet”. Input mask of the bar code software and sample label see attachment I |  |
| #### Variante 4: 24- oder 32-stelliger Barcode inkl. Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Für Teile mit 5- oder 8-stelliger Materialnummer. - Auswahl und Eingabe: analog zu Variante 1, 2 inkl. Zusatz „MHD - Mindesthaltbarkeitsdatum“. - Beispiel für das Mindesthaltbarkeitsdatum: Eingabe in Barcode-Software: 14.08.2018 (TT.MM.JJJJ) Eingabemaske der Barcode-Software und Beispieletikett siehe Anhang J (24-stellig) und K (32-stellig). |  | Type 4: 24- or 32-digits Bar Code incl. date of expiry (DOE) For parts with a 5 or 8 digits part number. - Selection and Input: in analogy to type 1 and 2, incl. add-on “DOE (date of expiry)”. - Example for date of expiry: input in bar code software: 14.08.2018 (DD.MM.YYYY) Input mask of the bar code-software and sample label see attachment J (24-digits) and K (32-digits). |  |
| #### Variante 5: 24- oder 32-stelliger Barcode inkl. Nestnummer & Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Für Teile mit 5- oder 8-stelliger Materialnummer. - Auswahl: analog zu Variante 1 und 2 inkl. Zusatz „Nestnummer & MHD“. - Eingabe und Vorgaben: Analog zu Variante 1,2,3 und 4. Eingabemaske der Barcode-Software und Beispieletikett siehe Anhang L (24-stellig) und M (32-stellig). |  | Type 5: 24- or 32-digits Bar Code incl. cavity number & date of expiry (DOE) For parts with a 5 or 8 digits part number. - Selection: in analogy to type 1 and 2 incl. add on “Cavity & DOE”. - Input and guidelines: in analogy to type 1, 2, 3 and 4. Input mask of the bar code software and sample label see attachment L (24-digits) and M (32-digits). |  |
| #### Etikettenspezifikation für Programmierer und Techniker Siehe „Etikettenspezifikation für Programmierer und Techniker“ „5-E002-03“ |  | Label-specification for programmers and technicians See “Label-Specification for Programmers and Technicians” “5-E002-03“ |  |
| # Kennzeichnung von Musterteilen, Qualifikationslosen und Teilen im Safe Launch Plan (SLP) |  | Labelling of sample parts, qualification lots and parts within a Safe Launch Plan (SLP) |  |
| ## Musterteile Dürfen sich nicht zusammen mit Serienmaterial auf einer TE befinden. Zu jeder Anlieferung ist den Lieferpapieren „Delivery Information for PPAP-/Sample-Part“ beizufügen, siehe Anhang F. |  | Sample parts Must not be put onto a TU together with serial parts. The “Information for PPAP-/Sample-Parts” form should be attached to the delivery documents of each shipment, see attachment F. |  |
| ## Qualifikationslose Dürfen sich nicht zusammen mit Serienmaterial auf einer TE befinden. Kennzeichnung der Ware mit blauem Paketband mit der Aufschrift „Qualifikationslos“: - Einmal rund um die oberste TB Lage einer TE. - ODER: Um jeden TB, bei Lieferung von nur wenigen TBs. - Das Band kann kostenlos bei ZF Airbag Germany bestellt werden. Jede einzelne TE muss separat gekennzeichnet sein. Kennzeichnung von Lieferschein und Prüfbescheinigung muss per Q-Los „Q-Los“-Aufkleber erfolgen Die Etiketten können kostenlos bei ZF Airbag Germany bestellt werden. Im Bemerkungsfeld der Prüfbescheinigung ist der Grund für die Lieferung des Q-Loses und gegebenenfalls die zugehörige PPAP-Nr. zu vermerken |  | Qualification lots Must not be put onto a TU together with serial parts. Labelling of goods with blue package tape with inscription “Qualifikationslos” (engl. qualification lot): - Once all around the top TB layer of a TU. - OR: Around every TB, if just a few TBs are delivered. - The tape can be ordered at ZF Airbag Germany for free. Every single TU must be marked separately. Delivery note and certificate of compliance must be labeled with the sticker Q-Los “Q-Los” Sticker can be ordered at ZF Airbag Germany for free. The reason for the delivery of the Q-lot and, if applicable, the associated PPAP number is entered in the comment field of the certificate of compliance. |  |
| ## Teile im Safe Launch Plan (SLP) Kennzeichnung der Ware mit einem DIN A4-Blatt mit der Aufschrift „SLP“. SLP Kennzeichnung von Lieferschein und Prüfbescheinigung muss per „SLP“-Aufkleber erfolgen Die Etiketten können kostenlos bei ZF Airbag Germany bestellt werden. Im Bemerkungsfeld der Prüfbescheinigung ist der Grund für die Lieferung des SLP-Loses und gegebenenfalls die zugehörige PPAP-Nr. zu vermerken |  | Parts within a Safe Launch Plan (SLP) Labelling of goods with one DIN A4-sheet with inscription “SLP” SLP Delivery note and certificate of compliance must be labeled with the sticker “SLP” Sticker can be ordered at ZF Airbag Germany for free. The reason for the delivery of the SLP-lot and, if applicable, the associated PPAP number is entered in the comment field of the certificate of compliance. |  |
| # Anhänge |  | Attachments |  |

Anhang / Attachment A

Anhang/ Attachment B

Anhang/ Attachment C

Anhang/ Attachment D

Anhang/ Attachment F

Anhang/ Attachment G

Anhang/ Attachment H

Anhang/ Attachment I

Anhang/ Attachment J

Anhang/ Attachment K

Anhang/ Attachment L

Anhang/ Attachment M